# 竞争性磋商成交结果公示

项目编号：GBSZ-PT-2025-0024

项目名称：洗衣房设备维保服务项目

招采机构：北京古北水镇旅游有限公司-配套保障部

- 成交人信息

- 成交人： 天津市温石酒店用品有限公司

- 公示时间

2025年12月16日-2025年12月18日

附件：北京古北水镇旅游有限公司洗衣房设备维保服务项目竞争性磋商文件

采购人 ：北京古北水镇旅游有限公司

（以下无正文）

附件：北京古北水镇旅游有限公司洗衣房设备维保服务项目竞争性磋商文件

# 北京古北水镇旅游有限公司

洗衣房设备维保服务项目

竞争性磋商文件

# 采购人：北京古北水镇旅游有限公司

# 2025年12月

目录

第一章：供应商须知及要求	3

第二章 供应商须知说明	5

第三章 评审办法	9

第四章 项目需求书	11

第五章 合同条款	20

第六章 响应文件组成和格式	29

第一章：供应商须知及要求

| 项目名称 | 北京古北水镇旅游有限公司洗衣房设备维保服务项目 |
| --- | --- |
| 预算金额（含税） | 最高限价8.5万元 |
| 资格要求 | 1.中华人民共和国境内合法注册的三年及以上独立企业法人机构； 2.参与单位实缴资本不低于10万元，且注册资本不低于50万元； 3.提供洗涤设备或洗衣房设备相关资质（列明）； 4.提供至少两个与本项目相关或同等规模以上业绩； 5.近3年内无被政府主管部门进行行政处罚的不良记录，以及与本项目有关服务内容的处罚记录等； 6.参与单位未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单； 7.本项目授权委托人及项目负责人提供一年以上社保证明并具备相关职业资格，参与单位社保缴纳人员不低于3人； 8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的采购活动； 9.本项目不接受联合体磋商，不得转包、分包。 |
| 文件下发日期、地点 | 时间：2025年12月2日 地址：北京古北水镇旅游有限公司配套保障部 |
| 文件澄清或者修改截止日期 | 提交首次响应文件截止时间5日前 投标人如对本磋商文件有疑问，欢迎在答疑截止时间前以Email等书面形式向我司询问，我司将及时予以答复。 邮箱：ptbz@wtown.com |
| 响应文件语言 | 简体中文 |
| 报价货币 | 人民币 |
| 响应文件份数及密封要求 | 1.文件数量：正本一份，副本两份。并以U盘提供文件电子档PDF盖章扫描及Excel或Word版本。 2. 密封标准：文件单独密封（一正两副） （1）每个密封袋正面应按照规定加盖公章、法定代表人印签各一枚，并标以密封日期； （2）其正面仍须标明文件递交场所：北京古北水镇旅游有限公司。 |
| 装订要求 | 投标文件应按以下要求装订：投标文件应胶装成册。每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，否则按无效标处理。 |
| 提交响应文件截止时间及地点 | 时间：2025年12月12日13点30分之前 递交至：北京古北水镇旅游有限公司 地址：北京市密云区古北口镇北京古北水镇旅游有限公司 接收人：郝加峰 电话：15201225977 |
| 磋商会议 | 时间：2025年12月12日13点00分之前 地点：北京古北水镇旅游有限公司磋商会议室 地址：北京市密云区古北口镇北京古北水镇旅游有限公司 |
| 评审方法 | 综合评分法。 最低报价不是成交唯一条件。 |
| 合同签署 | 合作单位应在收到合作通知后15日内签订合同。我司有权根据实际情况修改合同条款，如合作单位未能在上述时限内与我司协商一致，并签订合同，则视为合作单位放弃合作资格，我司有权选择其他候选人作为合作单位。 |
| 磋商保证金金额及递交时间 | 需要，金额：5000.00〖人民币伍仟元整〗 保证金收取银行及账号 户名：北京古北水镇旅游有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司北京密云支行 账号：11130101040052036 保证金应在开标截止时间1日前递交 |
| 项目结算方式 | 见合同要求/以磋商结果为准 |
| 发票类型 | 增值税专用发票 |

第二章 供应商须知说明

## 一、说明

- 1. 满足以下条件的供应商是合格的供应商，可以参加本次采购活动：

- （1）在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人，法律法规另有规定的除外；

- （2）遵守国家有关法律、法规、规章，符合“第一章”中“供应商的资格要求”中规定的要求；

- （3）只有已获取了磋商文件的供应商方可参加本次采购活动；

- （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的采购活动。

- 2.供应商的信用信息记录：

- （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）。

- （2）查询截止时点：采购报名截止时间后、供应商资格审查时。

- （3）使用规则：经信用查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与本次采购活动，其响应无效。

- （4）供应商在本次采购活动过程中不得向采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，采购单位有权取消其参与资格或成交资格。

- 3.采购单位在任何时候发现供应商提交的响应文件内容有下列情形之一时，有权取消其参与或成交资格并依法追究供应商的责任：

- （1）提供虚假的资料；

- （2）在实质性方面失实；

- （3）采购当事人之间不得相互串通，否则采购单位有权取消其项目参与或成交资格。

- 4.磋商费用

- （1）供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用及项目需提供的样品、人工、踏勘等所有项目有关的费用，不论磋商结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用。

## 二、磋商文件构成

- 文件构成

- （1）要求提供的服务内容及详细需求、供应商须知和合同条件等在磋商文件中均有说明。磋商文件共五章，内容如下：

- 第一章 供应商须知及要求

- 第二章 供应商须知说明

- 第三章 项目需求书

- 第四章 合同条款

- 第五章 响应文件组成和格式

- （2） 供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

- 供应商的疑问

- 供应商对磋商文件有疑问，并且以书面形式向采购方提出的，采购方对书面疑问将以书面形式予以答复。

- 文件的澄清或者修改

- （1）在提交首次响应文件截止时间之前，采购方可主动地或在解答供应商提出的问题时对磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

- （2）澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止时间至少5日前通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，将顺延提交首次响应文件截止时间。

- （3）对文件必要的澄清或者修改将以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购方回函确认。

## 三、响应文件的编制

- 报价范围及响应文件中语言和计量单位的使用

- （1）供应商不得仅对本项目中的部分内容进行报价或响应。

- （2）供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关项目的所有来往函电均应以简体中文书写。供应商提交的证明文件和印制的资料可以用另一种语言，但应附有简体中文翻译本，并以简体中文翻译本为准。

- （3）响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 响应文件构成

- 供应商应按文件提供的响应文件格式填写响应文件，响应文件应包括以下内容详见磋商文件“第五章 响应文件组成和格式”。

- 报价

- （1）所有报价均以人民币报价。供应商的最后报价不得超过采购项目预算金额，否则其报价将被认定为无效响应被予以拒绝。

- （2）供应商应按磋商文件“分项报价表（格式）”填写所报服务的单价和总价。磋商文件对每种服务只允许有一个报价，评审小组不接受有任何选择的报价。

- （3）报价总价包括供应商为完成本项目所发生的一切费用。供应商估算错误或漏项的风险均由供应商承担。

- （4）供应商应对磋商文件项目需求书中的所有项目进行应答和报价，不得分拆只选择部分项目报价；供应商未经采购人同意不得将本项目分包。

- （5）为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，供应商应合理报价。评审小组认为供应商的最后报价明显低于其他提交最后报价的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其最后报价合理性的，将被作为无效响应处理。

- 磋商保证金

- （1）供应商应按照“供应商须知资料表”的规定提交磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

- （2）保证金是为了保护采购方免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，保证金不予退还：

- ①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- ②供应商在响应文件中提供虚假材料的；

- ③除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

- ④供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

- ⑤文件规定的其他情形。

- （3）供应商没有根据“第一章供应商须知及要求”的规定，递交磋商保证金的，将被认定为无效响应而予以拒绝。

- 响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

- （1）响应文件的有效性、完整性和响应程度审查是指对响应文件进行资格性检查和符合性检查。

- （2）资格性检查指依据法律、法规和文件的规定，对响应文件的有效性、响应文件中的资格证明文件、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备资格。

- （3）非实质性响应的文件

- 未实质性响应的文件将按无效处理。如发现下列情况之一的，其响应文件将按无效响应处理：

      - 未按照文件规定要求交纳磋商保证金的；

      - 未按照文件规定要求密封、签署、盖章的；

      - 响应文件中提供虚假或失实资料的；

      - 供应商在一份响应文件中对同一服务报有两个或两个以上报价的；

      - 评审小组认为不能实质上满足文件其他要求的（或响应文件中附有采购人不能接受的条件的）。

      - 不符合法律、法规和文件中规定的其他实质性要求的。

- 9.成交通知书

- 成交供应商确定后，采购人将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

- 10.签订合同

- （1）成交供应商应当自成交通知书发出之日起15日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订书面合同。如果成交供应商不与采购人签订书面合同，其保证金将不予退还。

- （2）成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

第三章 评审办法

- 1、评分项目和权值分配

| 评 分 项 目 | 权 值 分 配 |
| --- | --- |
| 技术部分 | 65分 |
| 商务部分 | 5分 |
| 经济部分 | 30分 |

- 2、详细审查标准

| 磋商评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商项目 | 洗衣房设备维保服务项目 |  |  |  |  |  |  |
| 磋商日期 | 2025年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 磋商项目 | 磋商项目 | 磋商标准 | 分值 | 磋商单位打分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位1 | 单位2 | 单位3 | 单位4 |
| 技术分 占权重65% | 总体方案 | 维保服务方案符合现场实际情况，设备维护描述准确全面。关键技术问题的认识准确，涵盖日常保养、故障维修、备件更换等。并提供预防性维护计划。 优：方案描述准确、全面，方案符合现场实际 情况。10（含）-10分； 良 ：方案描述符合维护要求，与现场实际情况一致。8（含）-9分； 差 ：方案描述与现场无偏差，基本符合要求，0-7 分。 | 10 |  |  |  |  |
|  | 技术能力 | 技术人员资质：工程师专业认证（如设备厂商认证授权）、团队配置合理性。应急响应能力：故障响应时间（如3小时内到场）、7×24小时服务承诺。 优：具备专业设备厂家认证的工程师资格，团队配置合理，故障响应3小时内到场，7X24小时服务。 10（含）-10分； 良 ：具备专业设备厂家设备服务授权，团队配置合理，故障响应8小时内到场，7X24小时服务。8（含）-9分； 差 ：团队配置合理，故障响应24小时内到场，不提供7X24小时服务，0-7 分。 | 10 |  |  |  |  |
|  | 工作进度计划、维保的时间安排情况 | 提供预防性维护计划（如定期巡检频率、耗材更换周期等） 优：制定全面的维保计划，巡检频率、日常保养、故障维修、备件耗材更换周期。4（含）-5分。 良：制定整体维保计划，合理安排工作量，符合整体维保服务周期。3（含）-4分 差：提供维保计划，安排合理。0-3分 | 5 |  |  |  |  |
|  | 备件供应保障 | 备件库存情况、原厂配件供应渠道、本地化（地区）备件支持能力。 优：设备备品备件齐全，应急采购1-2天及时到位。4（含）-5分 良：普通设备备品备件齐全，应急采购3-5天采购到位。3（含）-4分 差：无详细说明，只能提供采购渠道。0-3分 | 5 |  |  |  |  |
|  | 常用配件报价 | 根据现场设备，提供常用配件报价。 优：设备常用配件报价种类齐全，包含进口、国产设备常用配件，价格合理。4（含）-5分 良：设备常用配件报价种类齐全，包含国产设备常用配件，价格合理。3（含）-4分 差：未提供常用设备报价，只提供采购渠道。0-3分 | 35 |  |  |  |  |
| 商务分 占权重5% | 类似业绩 | 2022年1月1日-至今签订与项目类似或同等规模案例，提供1个业绩得2分，最高得5分。（附合同或相关证明材料复印件并加盖投标人公章）。 | 5 |  |  |  |  |
| 经济分 占权重30% | 计算公式：得分=最低报价金额/最终投标金额*占权重30分（小数点保留2位） |  | 最终投标金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门： |  |  | 打分人确认签字： |  |  |  |  |

第四章 项目需求书

- 基本情况

- 古北水镇洗衣房现有洗衣设备共计51台，具体有：水洗机、烘干机、槽式烫平机、折叠机、堆码机、自动折叠机、毛巾折叠机、干洗机、空压机、手工烫台、人像机、去渍台、包装机、衣物输送线等，作为景区配套服务主要负责客房布草、工装等各类洗衣、烘干、运输服务。为保障设施设备正常使用需找寻专业厂家提供专业洗衣房设施设备维保服务。

- 编制依据

参考规范：

- GB 19517《国家电气设备安全技术规范》（通用电气设备安全要求）

- 2.GB 5226.1《机械电气安全机械电气设备 第1部分：通用技术条件》

3.GB 150《压力容器》

4.TSG 07《特种设备安全技术规范》

- 5.GB/T 34036《工业自动化产品安全要求》

- 6.机械行业（JB）、电力行业（DL）、电子行业（SJ）等发布的行业标准

※以上标准、规范作为参考，其他未尽事宜按照国家、地方等相关最新标准执行。

- 洗衣房设备清单与维保标准

1.洗衣房设备清单

| 洗衣房设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 设备投产日期 |
| 1 | 水洗机 | 海狮 | XGQ-130F | 3 | 2015年8月 |
| 2 | 水洗机 | 海狮 | XGQ-100F | 2 | 2015年8月 |
| 3 | 水洗机 | 海狮 | XGQ-100F | 1 | 2018年10月 |
| 4 | 水洗机 | 弘飞 | SXT1200FZQ | 1 | 2013年10月 |
| 5 | 水洗机 | 海狮 | XGQ-50F | 1 | 2018年10月 |
| 6 | 水洗机 | 弘飞 | SXT300FZQ | 1 | 2013年10月 |
| 7 | 烘干机 | 海狮 | GZZ-100 | 2 | 2015年8月 |
| 8 | 烘干机 | Secomatic | SH-200 | 4 | 2022年8月 |
| 9 | 烘干机 | 弘飞 | GZZ100C | 2 | 2013年10月 |
| 10 | 烘干机 | 弘飞 | GZZ80C | 1 | 2013年10月 |
| 11 | 烘干机 | 弘飞 | GZZ50C | 1 | 2013年10月 |
| 12 | 烘干机 | 弘飞 | GZZ30C | 1 | 2013年10月 |
| 13 | 烘干机 | 弘飞 | GZZ15C | 1 | 2013年10月 |
| 14 | 槽式烫平机 | JENSEN | EXP-12 | 1 | 2015年8月 |
| 15 | 折叠机 | JENSEN | CLASSIC S A3 | 1 | 2015年8月 |
| 16 | 堆码机 | JENSEN | MAX STACKER | 1 | 2015年8月 |
| 17 | 叁滚筒平烫机 | 弘飞 | Y3000IIIZB | 1 | 2013年10月 |
| 18 | 自动折叠机 | 弘飞 | ZD3000V | 1 | 2013年10月 |
| 19 | 槽式烫平机 | JENSEN | EXPS1200-2-330 | 1 | 2022年8月 |
| 20 | 折叠机 | JENSEN | CLASSIC S A3 | 1 | 2022年8月 |
| 21 | 堆码机 | JENSEN | Max | 1 | 2022年8月 |
| 22 | 毛巾折叠机 | JENSEN | Butterfly tematic Pro 3*1 | 1 | 2015年8月 |
| 23 | 干洗机 | MULTIMATIC | MS40 | 1 | 2015年8月 |
| 24 | 干洗机 | 弘飞 | P440 | 1 | 2013年10月 |
| 25 | 空气压缩机 | 开山 | BK15-8G | 1 | 2018年5月 |
| 26 | 空气压缩机 | 开山 | BK15-8G | 1 | 2022年7月 |
| 27 | 手工烫台 | 弘飞 | XGF-Q-W | 4 | 2013年10月 |
| 28 | 人像机 | 弘飞 | ZRT-120E | 1 | 2013年10月 |
| 29 | 干洗夹机 | 弘飞 | HZT-H1 | 1 | 2015年8月 |
| 30 | 水洗夹机 | 弘飞 | HZT-F1 | 1 | 2015年8月 |
| 31 | 肩背夹机 | 弘飞 | HZT-J1 | 1 | 2015年8月 |
| 32 | 领袖夹机 | 弘飞 | HZT-E1 | 1 | 2015年8月 |
| 33 | 去渍台 | 弘飞 | QZT-A1 | 1 | 2013年10月 |
| 34 | 包装机 | 弘飞 |  | 2 | 2015年8月 |
| 35 | 豪华衣物输送线 | 弘飞 |  | 4 | 2013年10月 |
| 36 | 挂装输送线 | SAGACITY | 2*500UM | 1 | 2015年8月 |
| 合计 |  |  |  | 51 |  |

- 维保标准

- 空压机：必须对电机、出气管道、排水管、压力控制器、压力表等部位进行每月保养与检修。
2. 平烫机：必须对变频器、电机、传送带、液压轴、蒸汽出汽管道、电磁阀等部位进行每月保养与检修。
3. 折叠机：必须对变频器、电机、传送带、感应探头等部位进行每月保养与检修。
4. 干洗机：必须对变频器、传送带、加油孔、蒸汽管、空压管等部位进行每月保养与检修，蒸馏箱、压缩器必须在每年六月、十二月各进行一次保养、检修与清理。
5. 水洗机：必须对变频器、传送带、加油孔、空压管等部位进行每月保养与检修。
6. 烘干机：必须对变频器、传送带、加油孔、加热器等部位进行每月保养与检修。.
7. 万用干夹机：必须对变频器、蒸汽管道、加油孔等部位进行每月保养与检修，上下夹垫必须根据实际使用情况，半年或以上进行更换一次（无偿）。 
8. 万用湿夹机：必须对蒸汽管道、空压管、加油孔等部位进行每月保养与检修，下夹垫必须根据实际使用情况，半年或以上进行更换一次（无偿）。
9. 菌型夹机：必须对蒸汽管道、空压管、加油孔等部位进行每月保养与检修，下夹垫必须根据实际使用情况，半年或以上进行更换一次（无偿）。
10. 领袖夹机：必须对蒸汽管道、空压管、加油孔等部位进行每月保养与检修，下夹垫必须根据实际使用情况，半年或以上进行更换一次（无偿）。
11. 人像机：必须对蒸汽管、空压管等部位进行每月保养与检修，电磁阀必须在每年十二月进行检修。
12. 去渍台：必须对蒸汽管、空压管等部位进行每月保养与检修，电磁阀必须在每年十二月进行检修。
13. 手工烫台：必须对电机、蒸汽管进行每月检查。

- 14.衣物传送带：必须对传输结构、控制系统每月进行检查。

- 维保方案

  - 维保目标

  - 确保设备安全、稳定运行，延长使用寿命。

  - 减少故障停机时间，提高生产效率。

  - 预防因设备问题导致的布草损坏或安全隐患。

  - 维保组织与职责

  - 操作人员：负责日常清洁、基础检查及异常上报。

  - 维修技术人员：执行定期保养、故障维修及备件更换。

  - 管理人员：监督维保计划落实，审核维保记录。

  - 具体维保内容

| 洗衣房设备维保记录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备编号 | 设备名称 | 维保项目 |  |  | 维保结果 | 故障处理 |
| 弘飞 | 洗衣机 30KG | □检测机器运转同心度 □侧听轴承运转声音 □测听马达运转即测量启动电流 □螺丝等紧固件松紧度□检查程序 □检查电线连接头 □检查机门活动性及密封性能 □检查机器固定 □检查皮带磨损及松紧度 □检查排水阀 □清理变频器散热灰尘 □电气箱吸尘 □检查轴承泄水孔是否通畅 □检查阻尼板磨损情况 |  |  |  |  |
| 弘飞 | 洗衣机 50KG | □检测机器运转同心度 □侧听轴承运转声音 □测听马达运转即测量启动电流 □螺丝等紧固件松紧度□检查程序 □检查电线连接头 □检查机门活动性及密封性能 □检查机器固定 □检查皮带磨损及松紧度 □检查排水阀 □清理变频器散热灰尘 □电气箱吸尘 □检查轴承泄水孔是否通畅 □检查阻尼板磨损情况 |  |  |  |  |
| 弘飞 | 洗衣机 80KG | □检测机器运转同心度 □侧听轴承运转声音 □测听马达运转即测量启动电流 □螺丝等紧固件松紧度□检查电源电压 □检查电线连接头 □检查机门活动性及密封性能 □检查机器固定 □检查皮带磨损及松紧度 □检查排水阀 □清理变频器散热灰尘 □电气箱吸尘 □检查轴承泄水孔是否通畅 □检查阻尼板磨损情况 |  |  |  |  |
| 弘飞 | 洗衣机 100KG | □检测机器运转同心度 □侧听轴承运转声音 □测听马达运转即测量启动电流 □螺丝等紧固件松紧度□检查程序 □检查电线连接头 □检查机门活动性及密封性能 □检查机器固定 □检查皮带磨损及松紧度 □检查排水阀 □清理变频器散热灰尘 □电气箱吸尘 □检查轴承泄水孔是否通畅 □检查阻尼板磨损情况 |  |  |  |  |
|  | 洗衣机 100KG | □检测机器运转同心度 □侧听轴承运转声音 □测听马达运转即测量启动电流 □螺丝等紧固件松紧度□检查程序 □检查电线连接头 □检查机门活动性及密封性能 □检查机器固定 □检查皮带磨损及松紧度 □检查排水阀 □清理变频器散热灰尘 □电气箱吸尘 □检查轴承泄水孔是否通畅 □检查阻尼板磨损情况 |  |  |  |  |
|  | 洗衣机 100KG | □检测机器运转同心度 □侧听轴承运转声音 □测听马达运转即测量启动电流 □螺丝等紧固件松紧度□检查程序 □检查电线连接头 □检查机门活动性及密封性能 □检查机器固定 □检查皮带磨损及松紧度 □检查排水阀 □清理变频器散热灰尘 □电气箱吸尘 □检查阻尼器磨损情况 |  |  |  |  |
| 共六页 第一页 |  |  |  |  |  |  |
| 洗衣房设备维保记录 |  |  |  |  |  |  |
| 设备编号 | 设备名称 | 维保项目 |  |  | 维保结果 | 故障处理 |
| 海狮 | 洗衣机 100KG | □检测机器运转同心度 □侧听轴承运转声音 □测听马达运转即测量启动电流 □螺丝等紧固件松紧度□检查程序 □检查电线连接头 □检查机门活动性及密封性能 □检查机器固定 □检查皮带磨损及松紧度 □检查排水阀 □清理变频器散热灰尘 □电气箱吸尘 □检查轴承泄水孔是否通畅 □检查阻尼板磨损情况 |  |  |  |  |
|  | 洗衣机 100KG | □检测机器运转同心度 □侧听轴承运转声音 □测听马达运转即测量启动电流 □螺丝等紧固件松紧度□检查程序 □检查电线连接头 □检查机门活动性及密封性能 □检查机器固定 □检查皮带磨损及松紧度 □检查排水阀 □清理变频器散热灰尘 □电气箱吸尘 □检查轴承泄水孔是否通畅 □检查阻尼板磨损情况 |  |  |  |  |
| 海狮 | 洗衣机 130KG | □检测机器运转同心度 □侧听轴承运转声音 □测听马达运转即测量启动电流 □螺丝等紧固件松紧度□检查程序 □检查电线连接头 □检查机门活动性及密封性能 □检查机器固定 □检查皮带磨损及松紧度 □检查排水阀 □清理变频器散热灰尘 □电气箱吸尘 □检查轴承泄水孔是否通畅 □检查阻尼板磨损情况 |  |  |  |  |
|  | 洗衣机 130KG | □检测机器运转同心度 □侧听轴承运转声音 □测听马达运转即测量启动电流 □螺丝等紧固件松紧度□检查程序 □检查电线连接头 □检查机门活动性及密封性能 □检查机器固定 □检查皮带磨损及松紧度 □检查排水阀 □清理变频器散热灰尘 □电气箱吸尘 □检查轴承泄水孔是否通畅 □检查阻尼板磨损情况 |  |  |  |  |
|  | 洗衣机 130KG | □检测机器运转同心度 □侧听轴承运转声音 □测听马达运转即测量启动电流 □螺丝等紧固件松紧度□检查程序 □检查电线连接头 □检查机门活动性及密封性能 □检查机器固定 □检查皮带磨损及松紧度 □检查排水阀 □清理变频器散热灰尘 □电气箱吸尘 □检查轴承泄水孔是否通畅 □检查阻尼板磨损情况 |  |  |  |  |
| 海狮 | 烘干机 100KG | □检测机器运转同心度 □轴承减速箱润滑 □留意并清理机器内外的可燃物 □螺丝等紧固件松紧度□检查程序 □检查电线连接头 □检查皮带磨损及松紧度 □清理过滤网灰尘 □检查加热器，并清理毛絮 □电气箱吸尘 □检测蒸汽阀，疏水阀 □检测温度传感器 |  |  |  |  |
| 共六页 第二页 |  |  |  |  |  |  |
| 洗衣房设备维保记录 |  |  |  |  |  |  |
| 海狮 | 烘干机 100KG | □检测机器运转同心度 □轴承减速箱润滑 □留意并清理机器内外的可燃物 □螺丝等紧固件松紧度□检查程序 □检查电线连接头 □检查皮带磨损及松紧度 □清理过滤网灰尘 □检查加热器，并清理毛絮 □电气箱吸尘 □检测蒸汽阀，疏水阀 □检测温度传感器 |  |  |  |  |
| 弘飞 | 烘干机 100KG | □检测机器运转同心度 □轴承减速箱润滑 □留意并清理机器内外的可燃物 □螺丝等紧固件松紧度□检查程序 □检查电线连接头 □检查皮带磨损及松紧度 □清理过滤网灰尘 □检查加热器，并清理毛絮 □电气箱吸尘 □检测蒸汽阀，疏水阀 □检测温度传感器 |  |  |  |  |
|  | 烘干机 100KG | □检测机器运转同心度 □轴承减速箱润滑 □留意并清理机器内外的可燃物 □螺丝等紧固件松紧度□检查程序 □检查电线连接头 □检查皮带磨损及松紧度 □清理过滤网灰尘 □检查加热器，并清理毛絮 □电气箱吸尘 □检测蒸汽阀，疏水阀 □检测温度传感器 |  |  |  |  |
| 弘飞 | 烘干机 80KG | □检测机器运转同心度 □轴承减速箱润滑 □留意并清理机器内外的可燃物 □螺丝等紧固件松紧度□检查程序 □检查电线连接头 □检查皮带磨损及松紧度 □清理过滤网灰尘 □检查加热器，并清理毛絮 □电气箱吸尘 □检测蒸汽阀，疏水阀 □检测温度传感器 |  |  |  |  |
| 弘飞 | 烘干机 50KG | □检测机器运转同心度 □轴承减速箱润滑 □留意并清理机器内外的可燃物 □螺丝等紧固件松紧度□检查程序 □检查电线连接头 □检查皮带磨损及松紧度 □清理过滤网灰尘 □检查加热器，并清理毛絮 □电气箱吸尘 □检测蒸汽阀，疏水阀 □检测温度传感器 |  |  |  |  |
| 弘飞 | 烘干机 30KG | □检测机器运转同心度 □轴承减速箱润滑 □留意并清理机器内外的可燃物 □螺丝等紧固件松紧度□检查程序 □检查电线连接头 □检查皮带磨损及松紧度 □清理过滤网灰尘 □检查加热器，并清理毛絮 □电气箱吸尘 □检测蒸汽阀，疏水阀 □检测温度传感器 |  |  |  |  |
| 弘飞 | 烘干机 15KG | □检测机器运转同心度 □轴承减速箱润滑 □留意并清理机器内外的可燃物 □螺丝等紧固件松紧度□检查程序 □检查电线连接头 □检查皮带磨损及松紧度 □清理过滤网灰尘 □检查加热器，并清理毛絮 □电气箱吸尘 □检测蒸汽阀，疏水阀 □检测温度传感器 |  |  |  |  |
| 共六页 第三页 |  |  |  |  |  |  |
| 洗衣房设备维保记录 |  |  |  |  |  |  |
| JENSEN | 平烫机 | □检查各路气阀，电磁阀工作情况 □减速箱油位检查 □检查毛毡磨损情况 □螺丝等紧固件松紧度□检查滚筒升降 □检查电线连接头 □检查皮带磨损及松紧度 □检查风机 □检查入布松紧 □电气箱吸尘 □清理过滤器 □检查变频器，清理散热 |  |  |  |  |
| JENSEN | 折叠机 | □检查人机界面与PLC □检查变频器，清理散热 □检查清理光眼与反光板 □检查各传送带 □检查主电机与刹车电机 □检查皮带磨损及松紧度 □电气箱吸尘 |  |  |  |  |
| JENSEN | 毛巾折叠机 | □检查人机界面 □检查变频器，清理散热 □检查清理光眼与反光板 □检查各传送带 □检查主电机与刹车电机 □检查皮带磨损及松紧度 □电气箱吸尘 |  |  |  |  |
| 弘飞 | 平烫机 | □检查各路气阀，电磁阀工作情况 □电气箱吸尘 □检查链轮轴承及润滑 □清理过滤器 □检查电线连接头 □检查入布松紧 □检查电机皮带磨损及松紧度 |  |  |  |  |
| 弘飞 | 折叠机 | □检查人机界面与PLC □检查变频器，清理散热 □检查清理光眼与反光板 □检查各传送带 □检查主电机与刹车电机 □检查皮带磨损及松紧度 □电气箱吸尘 |  |  |  |  |
| 弘飞 | 干洗机 | □检查各路气阀，电磁阀工作情况 □轴承润滑 □检查溶剂泵 □螺丝等紧固件松紧度□检查程序 □检查电线连接头 □检查皮带磨损及松紧度 □检查风机 □检查制冷系统，高低压表 □电气箱吸尘 □检查蒸馏箱 □油水分离器检查 |  |  |  |  |
| 美涤 | 干洗机 | □检查各路气阀，电磁阀工作情况 □轴承润滑 □检查溶剂泵 □螺丝等紧固件松紧度□检查程序 □检查电线连接头 □检查皮带磨损及松紧度 □检查风机 □检查制冷系统，高低压表 □电气箱吸尘 □检查蒸馏箱 □油水分离器检查 |  |  |  |  |
| 弘飞 | 干洗万用夹机 | □检查抽湿 □各传动部件润滑 □检查气缸 □检查蒸汽阀与抽湿阀 □检查上下模头缓冲 |  |  |  |  |
| 共六页 第四页 |  |  |  |  |  |  |
| 洗衣房设备维保记录 |  |  |  |  |  |  |
| 弘飞 | 水洗万用夹机 | □检查抽湿 □各传动部件润滑 □检查蒸汽阀与抽湿阀 □检查上下模头缓冲 □检查气缸 |  |  |  |  |
| 弘飞 | 肩背夹机 | □检查抽湿 □各传动部件润滑 □检查蒸汽阀与抽湿阀 □检查上下模头缓冲 □检查气缸 |  |  |  |  |
| 弘飞 | 领袖夹机 | □检查抽湿 □各传动部件润滑 □检查蒸汽阀与抽湿阀 □检查上下模头缓冲 □检查气缸 |  |  |  |  |
| 弘飞 | 人像机 | □检查程序 □检查风机 □检查清洁人形罩 |  |  |  |  |
| 弘飞 | 精工烫台 | □检查抽湿 □检查烫斗 □测试踏板功能 |  |  |  |  |
|  | 精工烫台 | □检查抽湿 □检查烫斗 □测试踏板功能 |  |  |  |  |
|  | 精工烫台 | □检查抽湿 □检查烫斗 □测试踏板功能 |  |  |  |  |
|  | 精工烫台 | □检查抽湿 □检查烫斗 □测试踏板功能 |  |  |  |  |
| 弘飞 | 衣物输送线 | □电气箱吸尘 □检查程序控制板 □检查轨道传动部件 □检查取衣门 □检查传动电机 □检查电动部件 □检查此轮润滑油添加 □检查内部清洁 □检查开关 |  |  |  |  |
|  | 衣物输送线 | □电气箱吸尘 □检查程序控制板 □检查轨道传动部件 □检查取衣门 □检查传动电机 □检查电动部件 □检查此轮润滑油添加 □检查内部清洁 □检查开关 |  |  |  |  |
|  | 衣物输送线 | □电气箱吸尘 □检查程序控制板 □检查轨道传动部件 □检查取衣门 □检查传动电机 □检查电动部件 □检查此轮润滑油添加 □检查内部清洁 □检查开关 |  |  |  |  |
|  | 衣物输送线 | □电气箱吸尘 □检查程序控制板 □检查轨道传动部件 □检查取衣门 □检查传动电机 □检查电动部件 □检查此轮润滑油添加 □检查内部清洁 □检查开关 |  |  |  |  |
| 共六页 第五页 |  |  |  |  |  |  |
| 洗衣房设备维保记录 |  |  |  |  |  |  |
| SAGACITY | 衣物输送线 | □电气箱吸尘 □检查程序控制板 □检查轨道传动部件 □检查取衣门 □检查传动电机 □检查电动部件 □检查此轮润滑油添加 □检查内部清洁 □检查开关 |  |  |  |  |
| 弘飞 | 服装包装机 | □检查轨道传动部件 □检查传动电机 □检查电动部件 □检查此轮润滑油添加 □检查内部清洁 |  |  |  |  |
| 弘飞 | 服装包装机 | □检查轨道传动部件 □检查传动电机 □检查电动部件 □检查此轮润滑油添加 □检查内部清洁 |  |  |  |  |
| 开山 | 空压机 | □检查压控与压力表 □检查油位 □检查电机及皮带 □排放积水 □检查减震器 |  |  |  |  |
| 开山 | 空压机 | □检查压控与压力表 □检查油位 □检查电机及皮带 □排放积水 □检查减震器 |  |  |  |  |
| 捷豹 | 干燥机 | □检查气压 □检查电箱线路 □清理冷凝器 |  |  |  |  |
|  | 使用部门 |  | 配套部 |  | 维保技工 |  |
|  | 日期 |  | 日期 |  | 日期 |  |
| 共六页 第六页 |  |  |  |  |  |  |

  - 故障应急处理

  - 常见故障应对

设备不启动：检查电源、门锁、急停开关。

异响/振动：立即停机，检查轴承、皮带或负载平衡。

漏水/漏气：关闭水源/气源，更换密封件。

  - 备件储备清单

易损件：皮带、密封圈、加热管、保险丝。

关键件：电机、变频器、控制主板（需提前采购周期长的部件）。

  - 记录与改进

  - 维保记录

记录日期、内容、更换部件、责任人（示例模板见附件）。

  - 数据分析

每月统计故障类型，针对性优化保养频率。

  - 培训

  - 设备操作规范（如避免超载）。

  - 基础故障识别（如代码报警解读）。

  - 附件

  - 设备维保周期表（按品牌/型号细化）。

  - 安全操作手册（含紧急联系人电话）。

  - 备件采购供应商清单。

五、维保周期

自合同签订起一年。

- 六、付款计划

自合同签订起每半年结算一次。

第五章 合同条款

洗衣房设备维护保养合同

注：本合同范本供签订合同时参考，部分条款可能调整，主体内容不变。

甲方：北京古北水镇旅游有限公司

乙方：

为保证甲方洗衣房设备得以良好的维护，最大限度的降低设备的使用管理成本，提高甲方业务的运营效率，由乙方为甲方设备提供定期维护保养服务，本着平等互利、诚实信用原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条  维护保养设备清单：

乙方为甲方提供下列设备的维修保养服务：

| 洗衣房设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 设备投产日期 |
| 1 | 水洗机 | 海狮 | XGQ-130F | 3 | 2015年8月 |
| 2 | 水洗机 | 海狮 | XGQ-100F | 2 | 2015年8月 |
| 3 | 水洗机 | 海狮 | XGQ-100F | 1 | 2018年10月 |
| 4 | 水洗机 | 弘飞 | SXT1200FZQ | 1 | 2013年10月 |
| 5 | 水洗机 | 海狮 | XGQ-50F | 1 | 2018年10月 |
| 6 | 水洗机 | 弘飞 | SXT300FZQ | 1 | 2013年10月 |
| 7 | 烘干机 | 海狮 | GZZ-100 | 2 | 2015年8月 |
| 8 | 烘干机 | Secomatic | SH-200 | 4 | 2022年8月 |
| 9 | 烘干机 | 弘飞 | GZZ100C | 2 | 2013年10月 |
| 10 | 烘干机 | 弘飞 | GZZ80C | 1 | 2013年10月 |
| 11 | 烘干机 | 弘飞 | GZZ50C | 1 | 2013年10月 |
| 12 | 烘干机 | 弘飞 | GZZ30C | 1 | 2013年10月 |
| 13 | 烘干机 | 弘飞 | GZZ15C | 1 | 2013年10月 |
| 14 | 槽式烫平机 | JENSEN | EXP-12 | 1 | 2015年8月 |
| 15 | 折叠机 | JENSEN | CLASSIC S A3 | 1 | 2015年8月 |
| 16 | 堆码机 | JENSEN | MAX STACKER | 1 | 2015年8月 |
| 17 | 叁滚筒平烫机 | 弘飞 | Y3000IIIZB | 1 | 2013年10月 |
| 18 | 自动折叠机 | 弘飞 | ZD3000V | 1 | 2013年10月 |
| 19 | 槽式烫平机 | JENSEN | EXPS1200-2-330 | 1 | 2022年8月 |
| 20 | 折叠机 | JENSEN | CLASSIC S A3 | 1 | 2022年8月 |
| 21 | 堆码机 | JENSEN | Max | 1 | 2022年8月 |
| 22 | 毛巾折叠机 | JENSEN | Butterfly tematic Pro 3*1 | 1 | 2015年8月 |
| 23 | 干洗机 | MULTIMATIC | MS40 | 1 | 2015年8月 |
| 24 | 干洗机 | 弘飞 | P440 | 1 | 2013年10月 |
| 25 | 空气压缩机 | 开山 | BK15-8G | 1 | 2018年5月 |
| 26 | 空气压缩机 | 开山 | BK15-8G | 1 | 2022年7月 |
| 27 | 手工烫台 | 弘飞 | XGF-Q-W | 4 | 2013年10月 |
| 28 | 人像机 | 弘飞 | ZRT-120E | 1 | 2013年10月 |
| 29 | 干洗夹机 | 弘飞 | HZT-H1 | 1 | 2015年8月 |
| 30 | 水洗夹机 | 弘飞 | HZT-F1 | 1 | 2015年8月 |
| 31 | 肩背夹机 | 弘飞 | HZT-J1 | 1 | 2015年8月 |
| 32 | 领袖夹机 | 弘飞 | HZT-E1 | 1 | 2015年8月 |
| 33 | 去渍台 | 弘飞 | QZT-A1 | 1 | 2013年10月 |
| 34 | 包装机 | 弘飞 |  | 2 | 2015年8月 |
| 35 | 豪华衣物输送线 | 弘飞 |  | 4 | 2013年10月 |
| 36 | 挂装输送线 | SAGACITY | 2*500UM | 1 | 2015年8月 |
| 合计 |  |  |  | 51 |  |

- 第二条  乙方服务范围

1、定期维保

⑴乙方实行向客户提供全天候电话信息咨询和技术支持响应。

⑵乙方就第一条所述设备提供上门定期检查和维护保养服务。定期维保定在每月的25-30日之间完成，具体维保时间由甲方安排。

2、临时服务

⑴设备临时出现问题，乙方接到报修电话后，3小时内赶到设备所在地进行现场服务并排除故障。

⑵设备需更换零备件及耗材的应由甲方认可，替换后零件交由甲方处理；甲方洗衣房负责人和工程部负责人签收的配件单据，作为每季度配件费用结算的依据。

- 黄金周驻场保障，乙方需要在如下黄金周期间安排服务人员驻场保障（清明长假，五一长假，中秋长假，国庆长假），驻场人员需得到甲方认可，如果无法满足甲方保障需求，甲方有权要求乙方替换驻场保障人员

第三条 服务期限

自  年 月 日起   至 年 月  日止；合同期限为 年。

第四条 费用

服务费用为 元/年，税额： 元/年，不含税价： 元/年。合同总价款总额为 元，大写      整；税金为：    元，大写：     整；去税金额为：     元，大写：      整。此价为维修保养费用（不包含设备大修和配件费用，设备大修主要是指洗脱机更换轴承，或者设备需要整体吊装拆解的维修服务）。服务费用每半年结算一次，乙方须提前向甲方提供增值税专用（税率□3% 6%  □11%  □13%  □17%）发票，如因发票问题导致付款延迟，由乙方承担责任。

第五条  双方权利义务

一、甲方责任：

1、甲方指派        为甲方代表，联系方式：        负责合同履行，对         服务质量进度进行监督检查。

2、甲方为乙方维保人员进行维护工作提供便利；

3、甲方应向乙方维保人员告知其设备使用、维护情况以及设备故障、损坏的相关情况；

4、甲方应按时向乙方支付维保费用；

5、对于有故障的设备需要更换零配件的，得到甲方认可后，相关更换零配件的费用由甲方承担；

6、甲方在本协议所包括的设备出现故障后要及时通知乙方，并将故障现象向乙方描述，以便乙方技术人员及时有效解决故障；

7、由于甲方人员或第三方人员对可以正常运行的设备进行擅自拆装造成设备损坏的，由甲方承担全部费用；如果由于乙方未按合同约定时间提供维保服务，甲方人员或第三方人员对故障设备进行维保的，由乙方承担维保费用，若对甲方造成损失，甲方有权要求赔偿。由乙方承担的费用，甲方有权从应付乙方的服务费中扣除。

二、乙方责任：

签订维修保养合同后，乙方提供优良的技术服务和快捷的维修响应工作，以减少机器的多发故障，使甲方的设备始终处于良好的工作状态，提高使用质量和工作效率。

1、乙方指派：     为乙方代表，联系方式：         ，按照双方约定的施工标准开展工作，向甲方提供优质高效的服务，乙方由于人为原因给甲方造成损失的，应负责所有修缮费用，情节严重将解除本合同。

2、乙方技术人员接到报修后24小时内到场解决问题（报修电话为：        ），严重故障无法现场处理的也要尽快解决从而不影响甲方运转需要；针对甲方出现的应急维修情况，乙方技术人员须在接到报修后3小时内到场解决问题；

2、乙方技术人员进入现场，当场处理完的即请甲方使用人在“维修服务单”上签字，并递交一份给甲方设备主管部门；

3、乙方应对每次设备养护情况、故障原因、设备状态、零配件更换进行记录，定期做维修后跟踪，调查甲方设备维修后的使用状况；

4、建立设备巡检手续，每次巡检完毕向甲方提交本次设备巡检报告以及设备维修报告、设备维修后配件费用表；

5、乙方针对甲方意见和投诉作为技术人员的考核内容，并对服务工作进行客户满意度调查，认真处理，以精益求精，建立乙方维修服务的良好信誉。

6、乙方应对甲方2名工作人员进行培训设备保养技术和维修技术，直至培训人员通过甲方的考核。否则，甲方有权扣除部分服务费用，具体金额双方另行洽商。

7、乙方应为其工作人员购买保险，若发生意外事故，由乙方向保险公司索赔及承担相关责任，与甲方无涉。否则，若导致甲方遭受损失（包括但不限于：相关游客或第三方向甲方主张赔偿，甲方先行垫付；甲方因为上述事宜遭受的任何经济或名誉的损失），乙方应全额赔偿/补偿甲方

第六条 违约责任

1、任何一方未能按照本合同约定全面履行义务的，均属违约。一方违约给对方造成经济损失的，应向对方承担赔偿责任。

2、乙方擅自终止本合同的，或乙方未经甲方书面认可，擅自将维修服务转包或分包给第三方的，甲方有权立即解除本合同。

3、因乙方违约导致本合同提前终止的（包括甲方行使合同解除权的情况），乙方应退还甲方已付的合同价款，赔偿甲方因此造成的全部经济损失，并应向甲方支付合同价款的 30% 作为违约金。

4、因乙方违约而依据本合同应向甲方支付违约金或赔偿金的，甲方有权从应付乙方的合同价款中直接予以相应扣除，乙方不持异议。合同价款不足抵扣的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿.

七、争议解决方式

本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响服务进度的前提下，双方可协商解决。双方不愿意通过协商或者协商不成时，均应向甲方所在地人民法院起诉。

八、其他

本协议自双方签字之日起生效，一式五份，甲方执四份、乙方执一份具有同等法律效力。在协议有效期内出现未尽事宜，甲、乙双方本着真诚合作的原则，友好协商，做出补充条款，由双方有授权的代表签字盖章后生效，本协议的补充条款和协议具有同等法律效力。

附件：1、营业执照及相关资质证明文件复印件；

2、常用备件报价清单。

（以下无正文）

第六章 响应文件组成和格式

北京古北水镇旅游有限公司

正本或副本

洗衣房设备维保服务项目

竞争性磋商文件

采购人人: 北京古北水镇旅游有限公司

投递人:(盖章)

法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)

日期:     年    月   日

提供文件说明（包括但不限于）（加盖公章有效）（胶装成册）：

- 附件一：报价书

- 附件二：资格证明文件

- 附件三：服务内容偏离表

- 附件四：商务内容偏离表

- 附件五：设计方案

- 附件六：项目服务方案

- 附件七：增值服务方案

- 附件八：应急预案

- 附件九：公司合作业绩及证明

- 附件十：原材料相关检测报告

- 附件十一：承诺书

- 附件十二：合同条款

- 附件十三：供应商自行提供的其他文件

附件一.

报价书

致：

- 1、报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量（台） | 综合单价（税后） | 总价 （税后） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水洗机 | 海狮 | XGQ-130F | 3 |  |  |  |
| 2 | 水洗机 | 海狮 | XGQ-100F | 2 |  |  |  |
| 3 | 水洗机 | 海狮 | XGQ-100F | 1 |  |  |  |
| 4 | 水洗机 | 弘飞 | SXT1200FZQ | 1 |  |  |  |
| 5 | 水洗机 | 海狮 | XGQ-50F | 1 |  |  |  |
| 6 | 水洗机 | 弘飞 | SXT300FZQ | 1 |  |  |  |
| 7 | 烘干机 | 海狮 | GZZ-100 | 2 |  |  |  |
| 8 | 烘干机 | Secomatic | SH-200 | 4 |  |  |  |
| 9 | 烘干机 | 弘飞 | GZZ100C | 2 |  |  |  |
| 10 | 烘干机 | 弘飞 | GZZ80C | 1 |  |  |  |
| 11 | 烘干机 | 弘飞 | GZZ50C | 1 |  |  |  |
| 12 | 烘干机 | 弘飞 | GZZ30C | 1 |  |  |  |
| 13 | 烘干机 | 弘飞 | GZZ15C | 1 |  |  |  |
| 14 | 槽式烫平机 | JENSEN | EXP-12 | 1 |  |  |  |
| 15 | 折叠机 | JENSEN | CLASSIC S A3 | 1 |  |  |  |
| 16 | 堆码机 | JENSEN | MAX STACKER | 1 |  |  |  |
| 17 | 叁滚筒平烫机 | 弘飞 | Y3000IIIZB | 1 |  |  |  |
| 18 | 自动折叠机 | 弘飞 | ZD3000V | 1 |  |  |  |
| 19 | 槽式烫平机 | JENSEN | EXPS1200-2-330 | 1 |  |  |  |
| 20 | 折叠机 | JENSEN | CLASSIC S A3 | 1 |  |  |  |
| 21 | 堆码机 | JENSEN | Max | 1 |  |  |  |
| 22 | 毛巾折叠机 | JENSEN | Butterfly tematic Pro 3*1 | 1 |  |  |  |
| 23 | 干洗机 | MULTIMATIC | MS40 | 1 |  |  |  |
| 24 | 干洗机 | 弘飞 | P440 | 1 |  |  |  |
| 25 | 空气压缩机 | 开山 | BK15-8G | 1 |  |  |  |
| 26 | 空气压缩机 | 开山 | BK15-8G | 1 |  |  |  |
| 27 | 手工烫台 | 弘飞 | XGF-Q-W | 4 |  |  |  |
| 28 | 人像机 | 弘飞 | ZRT-120E | 1 |  |  |  |
| 29 | 干洗夹机 | 弘飞 | HZT-H1 | 1 |  |  |  |
| 30 | 水洗夹机 | 弘飞 | HZT-F1 | 1 |  |  |  |
| 31 | 肩背夹机 | 弘飞 | HZT-J1 | 1 |  |  |  |
| 32 | 领袖夹机 | 弘飞 | HZT-E1 | 1 |  |  |  |
| 33 | 去渍台 | 弘飞 | QZT-A1 | 1 |  |  |  |
| 34 | 包装机 | 弘飞 |  | 2 |  |  |  |
| 35 | 豪华衣物输送线 | 弘飞 |  | 4 |  |  |  |
| 36 | 挂装输送线 | SAGACITY | 2*500UM | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 51 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总计（税后） |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：增值税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 增值税税率 |  |  |  |  |  | % |  |

2、报价总表

我方为增值税         （一般纳税人/小规模纳税人），本采购项目确认采用增值税             方式（根据实际情况选填简易计税方式/一般计税方式中一种），开具增值税专用发票，税率为          %。在合同履行期间，如遇增值税税率调整，不含税金额不变，含税总价随税率的变化而调整，具体以增值税专用发票为准。（增值税发票必须为100%明细发票）

公司：________________________________（盖章）

参与人法人代表或委托代理人：_____________________

电话：________________________________

公司地址：________________________________

日期：_______________________________

附件二.资格证明文件

- 经年检的营业执照副本、相关专业资质、其它认证及授权资质（附件加盖公章）

- 法人代表证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：_____________________________________

地址：_____________________________________

姓名：___________性别：___________年龄：___________身份证号：______________________职务：___________，系本单位的法定代表人。为提供__________________项目服务，签署参与

文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务，本公司均予承认。

特此证明。

单位名称（盖章）：

日期：______年___月___日

- 3.授权委托书及委托人社保缴纳证明、相关职业资格证明

授权委托书

本人作为         法人代表人，在此授权我公司       女士/先生作为我公司正式合法的代理人以我公司名义并代表我公司全权处理             采购项目的以下事宜：

□磋商/谈判文件的准备，包括参加各种会议

□磋商/谈判文件的签署和提交

□参加磋商/谈判会议

□进行合同及价格谈判

□签订承包合同

□执行承包合同

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。本授权书限期自           起至            止。受托人无权转委托。

公司：（盖章）

法定代表人：

日期：         年       月       日

注：

- 在委托执行之事宜旁加上√号；

- 在此授权委托书后面附上委托人和被委托人的身份证复印件、部门、职位、联系方式，同时加盖公章；

- 被委托人社保缴纳证明、相关职业资格证明后附；

- 法人和被委托人身份证复印件

4.供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单

附件三．服务内容偏离表

| 序号 | 服务内容 | 文件要求 | 响应文件响应 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字）：	日期：

注：

1、供应商的服务偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。供应商应对故意隐瞒服务偏差的行为承担责任。对文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”。

## 2、对文件无偏离应标明“无偏离”。

附件四．商务条款偏离表

| 序号 | 文件内容条目号 | 文件要求 | 响应文件响应 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字）：	日期：

注：

1、对文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”。

2、对文件无偏离应标明“无偏离”。

附件五、设计方案

附件六、项目服务方案

附件七、增值服务方案

附件八、应急预案

附件九、公司合作业绩及证明

（需提供合同（首页、体现服务内容页、金额页、盖章页）的复印件，须加盖供应商公章）

| 序号 | 项目名称（含已完成及正在实施的项目，请分别注明并做适当描述） | 合同公司名称 | 合同起止时间 | 合同总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件十、原材料相关检测报告

附件十一、承诺书

承诺书一

承诺书

致：

- 我公司保证提供的资质文件、业绩、人员的资格证书及企业相关资料均真实有效。除劳务人员外，项目部经理及所有专业人员等项目部组成人员均为本公司在职员工。

- 我公司保证不参与围标、串标、欺诈、贿赂等不正当手段骗取中标的行为。

- 我公司保证加入贵司供方合格库后积极参与甲方项目，遵守贵司成本管理制度规定，否则甲方有权将我公司清除出供方合格库。

公司单位：(公章)

法定代表人或授权代理人：(签字)

年    月     日

承诺书二

承诺书

致 ：

我公司自注册成立以来，始终处于正常生产经营状态，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管\冻结及破产状态；没有出现违法违规及失信行为，没有骗取中标或严重违约或重大质量事故，履约历史优良。

公司单位：(公章)

法定代表人或授权代理人：(签字)

年    月     日

承诺书三

廉政承诺书

敬启者：

根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，为了维护贵我双方的合法权益，我公司作为                 的投标人/中标人承诺如下：

- 严格遵守关于市场准入、项目磋商投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

- 我公司及我公司工作人员将与甲方和甲方的工作人员保持正常的业务交往，按照有关法律法规参与招投标活动或履行合同义务。我公司及我公司工作人员应遵守以下规定：

- 不以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等，也不接受甲方及其工作人员索取以上各种费用的要求。

- 不以任何理由为甲方的工作人员报销应由其个人支付的费用。

- 不接受、不安排、不暗示为甲方的工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国、旅游等提供帮助。

- 不以任何理由为甲方的工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐活动。

- 第三条 若我公司违背上述承诺，则

- 在贵我双方已经签订合同的情况下，贵公司有权随时解除合同，且我公司应向贵公司支付相当于合同总价10%的违约金；

- 在贵我双方尚未签订合同的情况下，我公司应向贵公司支付违约金。

- 若我公司违背上述承诺的行为涉嫌犯罪的，贵公司有权向司法机关举报，并由司法机关依法追究我公司的刑事责任。

承诺人（公章）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

附件十二：合同条款

附件十三：供应商自行提供的其他文件

附件四．商务条款偏离表

| 序号 | 文件内容条目号 | 文件要求 | 响应文件响应 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字）：	日期：

注：

1、对文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”。

2、对文件无偏离应标明“无偏离”。

附件五、项目服务方案

附件六、应急预案

附件七、公司合作业绩及证明

（需提供合同（首页、体现服务内容页、金额页、盖章页）的复印件，须加盖供应商公章）

| 序号 | 项目名称（含已完成及正在实施的项目，请分别注明并做适当描述） | 合同公司名称 | 合同起止时间 | 合同总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件八、承诺书

承诺书一

承诺书

致：

- 我公司保证提供的资质文件、业绩、人员的资格证书及企业相关资料均真实有效。除劳务人员外，项目部经理及所有专业人员等项目部组成人员均为本公司在职员工。

- 我公司保证不参与围标、串标、欺诈、贿赂等不正当手段骗取中标的行为。

- 我公司保证加入贵司供方合格库后积极参与甲方项目，遵守贵司成本管理制度规定，否则甲方有权将我公司清除出供方合格库。

公司单位：(公章)

法定代表人或授权代理人：(签字)

年    月     日

承诺书二

承诺书

致 ：

我公司自注册成立以来，始终处于正常生产经营状态，没有处于被责令停业、投递资格被取消、财产被接管\冻结及破产状态；没有出现违法违规及失信行为，没有骗取中标或严重违约或重大质量事故，履约历史优良。

公司单位：(公章)

法定代表人或授权代理人：(签字)

年    月     日

承诺书三

廉政承诺书

敬启者：

根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国招投递法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，为了维护贵我双方的合法权益，我公司作为                 的投递人/中标人承诺如下：

- 严格遵守关于市场准入、项目磋商投递、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

- 我公司及我公司工作人员将与甲方和甲方的工作人员保持正常的业务交往，按照有关法律法规参与招投递活动或履行合同义务。我公司及我公司工作人员应遵守以下规定：

- 不以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等，也不接受甲方及其工作人员索取以上各种费用的要求。

- 不以任何理由为甲方的工作人员报销应由其个人支付的费用。

- 不接受、不安排、不暗示为甲方的工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国、旅游等提供帮助。

- 不以任何理由为甲方的工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐活动。

- 第三条 若我公司违背上述承诺，则

- 在贵我双方已经签订合同的情况下，贵公司有权随时解除合同，且我公司应向贵公司支付相当于合同总价10%的违约金；

- 在贵我双方尚未签订合同的情况下，我公司应向贵公司支付违约金。

- 若我公司违背上述承诺的行为涉嫌犯罪的，贵公司有权向司法机关举报，并由司法机关依法追究我公司的刑事责任。

承诺人（公章）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

# 附件九：合同条款

# 附件十：供应商自行提供的其他文件